|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕХКОМ» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. e-mail:  info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: nvc-region-kursk@yandex.ru

Утвержден Решением Собрания депутатов Нижнемордокского сельсовета Глушклвского района Курской области от «29» января 2013 г. № 5

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖНЕМОРДОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с муниципальным контрактом

№ 3.6.2 от 18.09.2012 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Долгопрудный 2012 г.

| Заказчик | Администрация муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» Глушковского района Курской области |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИнтехКом» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖНЕМОРДОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(с изм., внесенными решением Собрания депутатов Нижнемордокского сельсовета

Глушковского района Курской области

от «31» июля 2015 г. № 26)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Генеральный директор					Томилин В.В.

Главный архитектор проекта			Ниязов А.Ю.

Руководитель проекта 					Жмыхова Г.В.

г. Долгопрудный 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интехком»

- Томилин В.В.		—  генеральный директор

- Ниязов А.Ю.		—  главный архитектор проекта

- Жмыхова Г. В.               —  руководитель проекта

- Ульянич Я.В.		—  архитектор проектов

- Проскурина А.В. 		—  архитектор проектов

- Лихошерстова Н.В. 	—  архитектор проектов

- Косичкина А.А.		—  экономист-географ

- Роспопова Н.А.		—  инженер-менеджер ГИС

- Бурцева Н. А.		—  начальник отдела картографии

- Тимофеева К.А.		—  инженер-картограф

- Борисенко И.В.		—  инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		—  инженер-картограф

- Руденский П.Ю. 		—  инженер-картограф

- Бартенева Е.В. 		—  инженер-картограф

- Полякова М.А.                 —  инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	—  гео-системный администратор

- Зикеева Д.А.		—  юрист отдела информационно - правового обеспечения

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	8

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	8

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	8

1.3 Природные условия и ресурсы	10

1.4 Инженерно-строительная характеристика	14

2	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	15

2.1	Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	16

2.2	Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	17

2.3	Экономическая база муниципального образования	19

2.4	Население	21

2.5	Жилищный  фонд	24

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	27

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	36

2.7.1	Внешний транспорт	36

2.7.2	Улично-дорожная сеть	38

2.8	Инженерное оборудование территории	41

2.9	Инженерная подготовка территории	49

2.10	Зеленый фонд муниципального образования	50

2.11 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	52

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	55

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	57

2.13.1	Особо охраняемые природные территории	57

2.13.2	Зоны охраны объектов культурного наследия	57

2.13.3	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	58

2.13.4	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	61

2.13.5	Санитарно-защитные зоны	66

3	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	69

4	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И КОНЫШЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	74

5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	75

6	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕМОРДОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»	76

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	80

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования  «Нижнемордокский сельсовет» Глушковского муниципального района Курской области (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «ИнтехКом» в соответствии с договором № 3.6.2  от 18 сентября 2012 г.

Заказчиком выступает Администрация муниципального образования  «Нижнемордокский сельсовет» Глушковского муниципального района Курской области.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития муниципального образования, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Глушковского муниципального района:

- Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Схеме территориального планирования Курской области;

- Схеме территориального планирования муниципального образования «Глушковского район» Курской области.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах дежурной кадастровой карты Нижнемордокского сельсовета масштаб 1:10000, выполненной в 2001 году. Актуализация топографического материала производилась с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I очередь 2012- 2016  год;

- Расчетный срок  2031 год;

- Исходный период  2011 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования Нижнемордокский сельсовет» Глушковского муниципального района включает в себя следующие материалы:

- Положения о территориальном планировании - пояснительная записка, том 1:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

- Графические материалы:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:25000.

- Карта положения в системе расселения. Масштаб  1:70000.

- Карта функциональных зон. Масштаб  1:25000.

Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 2:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Глушковского муниципального района.

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 3 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет»:

- Карта современного использования территории. Масштаб 1:25000.

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

- Карта инженерной  и транспортной инфраструктуры территории. Масштаб 1:25000.

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

- Карта инвестиционных площадок (Масштаб 1:10000).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование  «Нижнемордокский сельсовет» расположено в северо-восточной части Глушковского района Курской области. Площадь территории сельсовета составляет 10867 га. Численность населения на 01.01.2012 год составляет 1128 человек.

Административным центром Нижнемордокского сельсовета является село Нижний Мордок. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – станция Глушково, находится на расстоянии 22 км. По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения «Хомутовка-Рыльск-Глушково».

Территория и границы Нижнемордокского сельсовета определены Уставом муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» Глушковского района Курской области.

Поселение граничит на севере с Рыльским районом, на юго-востоке с Кореневским районом, на юго-западе с Кобыльским сельсоветом и Званновским сельсоветом.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Статус, состав и границы Муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» установлены Уставом муниципального образования, принятым собранием депутатов Глушковского сельсовета № 10 от 31 мая 2005 года. Административным центром сельсовета является село Нижний Мордок. В состав поселения входит шесть населенных пунктов.

Общая численность населения составляет 1128 человек, число дворов 426. Удаленность населенных пунктов от районного центра и от центра муниципального образования представлены ниже в таблице.

Таблица 1 - Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность, км |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От районного центра | От центра муниципального образования |  |  |
| 1 | с. Нижний Мордок | 4 | Центр МО | 132 | 410 |
| 2 | с. Ржава | 9 | 9 | 82 | 240 |
| 3 | д. Кекино | 7 | 3 | 106 | 191 |
| 4 | с. Высокое | 8 | 4 | 60 | 180 |
| 5 | д. Шагарово | 3 | 3 | 26 | 58 |
| 6 | с. Юрасово | 9 | 7 | 20 | 49 |
| Итого: |  |  |  | 426 | 1128 |

Границы муниципального образования

Муниципальное образование «Нижнемордокский сельсовет» граничит с северной стороны с Рыльским районом, с юго-восточной стороны с Кореневским районом, с юго-западной стороны с МО «Кобыльский сельсовет» и МО «Званновский сельсовет».

От литеры А до литеры Б МО «Нижнемордокский сельсовет» граничит с Рыльским районом.

От литеры Б до литеры В МО «Нижнемордокский сельсовет» граничит Кореневским районом.

От литеры В до литеры Г МО «Нижнемордокский сельсовет» граничит с МО «Кобыльский сельсовет». Граница проходит по р. Сейм.

От литеры Г до литеры А МО «Нижнемордокский сельсовет» граничит с МО «Звановский сельсовет». Граница проходит общим направлением на северо-запад. Восточнее урочища ГЛФ «Сосенки» от р. Сейм подходит к пахотным угодьям, идет в западном направлении по границе пашни и сенокоса, огибает вышеназванное урочище с востока и юга, западнее д. Шагарово пересекает автодорогу «Глушково-Рыльск» и по южной и западной сторонам чересполосного участка сенокоса Рыльского района в ур. Комисарское выходит к р. Сейм. Оставшаяся часть границы проходит по р. Сейм.

Рисунок 1 – Схема границ муниципального образования

## Природные условия и ресурсы

Климатическая характеристика

Климат Нижнемордокского сельсовета характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным количеством осадков и тепла.

Среднегодовая температура воздуха составляет +5°C, среднемесячная температура июля +18°C, а января -8,2°C. Абсолютный максимум температуры +32°C, минимум -38°C.

Расчетная температура для проектирования - 24°C. Среднегодовое количество осадков составляет 592 мм. Засухи из-за недостаточного увлажнения почвы обычно сопровождаются суховеями, которые чаще всего наблюдаются в конце весны – начале лета. За период вегетации в среднем бывает 56 дней с суховеями. В зимнее время преобладают северо- восточные, летом–   северо - западные.

Зимой снежный покров достигает 15-40 см, а промерзание грунта составляет 30-60 см, средняя температура днем –5○С, -9○С, ночью до -12○С, морозы до – 23○С, –24○С, абсолютный минимум до -38○С. Летом характерны кратковременные ливни, иногда с градом и шквалистым ветром, средняя температура днем +19○С, +24○С, ночью до +14○С,+16○С, абсолютный максимум +32○С.

Засухи из-за недостаточного увлажнения почвы обычно сопровождаются суховеями, которые чаще всего наблюдаются в конце весны – начале лета. За период вегетации в среднем бывает 56 дней с суховеями. В зимнее время преобладают северо- восточные, летом– северо- западные.

Таблица 2 - Среднегодовые климатические характеристики Нижнемордокского сельсовета Глушковского района

| Направление ветра, румбы | С-3 |
| --- | --- |
| Скорость ветра, м/сек | 4,5 |
| Относительная влажность, % | 74 |
| Максимальные значения (по сезонам) скорость ветра, м/сек | 18-20 |
| Количество атмосферных осадков, мм среднегодовое максимальное (по сезонам) | 592 |
| Температура, °С |  |
| среднегодовая | 5°С-8°С |
| максимальная (по сезонам) | +32°С-38°С |

В целом, климат сельского поселения благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Агроклиматические условия района позволяют выращивать все районированные сельскохозяйственные культуры: зерно, сахарную свеклу, овощи, картофель, кормовые культуры.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

На территории сельсовета расположен один водный объект -  река Сейм (бассейн реки Днепр). Скорость течения реки на участке сельсовета  в межень до  0,2м/с, глубина до 5 м, дно – илистое, песчано-гравийное, с глинистыми отложениями.

В пойменной части и долине реки имеются обширные подзоны сильного и умеренного подтопления грунтовыми водами, выражающиеся процессами заболачивания и олуговения территории (за счет подпора реки на сопрягаемую территорию, уменьшения пропускной способности русла, приема поверхностных стоков).

Поверхностный сток на территориях населенных пунктов не организован.

Затопление пойменной части реки на территории сельсовета – высоководное (при половодье 1% обеспеченности – до 2,8м), ширина зоны затопления – до 2,1км, в зону затопления  жилая застройка не попадает.

Рельеф

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне, на надпойменных террасах   реки  Сейм (бассейн р. Днепр), в зоне водосбора.

Застройка 3-х населенных пунктов (Юрасово, Кекино, Шагарово) частично примыкает к  пойменной части реки.

Местность с перепадом высот в отметках 138,9 (на уровне меженя р. Сейм на территории сельсовета)  - 238,4  с подъемом в северном направлении от долины р. Сейм.

Густота овражно-балочной сети средняя, выделяются 4 балки с овражными врезами  и многочисленными  эрозионными размывами склонов.

Склоны надпойменных террас имеют уклон 4-18градусов.

Уровень активации эрозионных процессов  средний.

Почвы

Основное распространение на территории сельсовета получили почвы черноземного типа почвообразования – 46,6 %, серые лесные – 18,6%, пойменные луговые – 9,9%, заболоченные – 7,5%.

Большая часть территории, за исключением вершинных частей водоразделов и пойм, представляет собой склоновые участки. Эрозионные процессы, развитые здесь, могут быть усилены в результате неправильной обработки земель. Для снижения интенсивности процессов смыва необходимо применение почвенных севооборотов, распашка и обработка земель поперек склонов, прерывистое бороздование и обваловывание зяби и паров. На крутых склонах и у вершин оврагов необходимо залужение и лесонасаждения, регулирование выпаса скота на эродированных землях.

Гидрогеологические условия

Геологическое строение Нижнемордокского сельсовета характеризуется следующими отложениями:

1. Четвертичные отложения. Покрывают все более древние напластования. На водоразделах и склонах четвертичные отложения представлены лессовидными суглинками. Воды четвертичных отложений вследствие загрязнения для использования не пригодны.

2. Третичные отложения. Следующим геологическим горизонтом, подстилающим четвертичные отложения, является третичный горизонт, состоящий из красных и ярко-желтых песков, зеленовато-серых глин и прослоек песка и песчаника, чередующихся между собой. Третичные пески водоносны, но не отличаются водообилием, так как в значительной степени дренируются овражно-балочной сетью. Для водоснабжения третичный водоносный горизонт может быть использован шахтными колодцами. Буровыми скважинами использование этого водоносного горизонта не рекомендуется, так как пески мелкозернистые, обладающие малой водоотдачей и непостоянны по дебиту.

3. Верхнемеловые отложения. Под третичными отложениями залегают верхнемеловые отложения сантонского яруса, которые представлены светло-серыми мергелями. Мощность мергелей составляет 50 м. Водоносный горизонт, приуроченный к толще сантонских мергелей, является ближайшим к поверхности земли, наиболее мощным и распространенным горизонтом, который эксплуатируется буровыми колодцами. На более возвышенных участках водоносных горизонт менее водообилен, а в пониженных местах и поймах рек мергельный горизонт отличается значительным водообилием.

4. Сеномано-альбские отложения. Под мело-мергелевой толщей располагается слой песков мощностью 20-22 м, отличающийся сплошным распространением и устойчивой водоносностью. Но кровля этого горизонта залегает на глубине 150 м. Эти пески относятся к сеноманскому и альбскому ярусам меловой системы, поэтому этот горизонт называется сеномано-альбским.

Территория муниципального образования расположена в пределах коренной основы Альб-сеноманского инженерно-геологческого комплекса. Структуру поверхностных внеледниковых отложений составляют породы аллювиального средне-верхнечетвертичного инженерно-геологического комплекса. По условиям поверхностного строительства структуру комплекса составляют пески, супеси, суглинки, глины с гравием и галькой.

Территория  сельсовета не является сейсмоактивной, не является особо активной в проявлении экзогенных геологических процессов.

Лесное хозяйство

Леса Курской области относятся к лесам 1 группы и к высшей категории защитности – противоэрозионным лесам, которые имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее значение.

Лесной фонд сосредоточен большей частью на северо-западе  Нижнемордокского  сельсовета. По лесорастительному районированию  леса  муниципального образования принадлежат к лесостепной зоне Евроазиатской степной области, Курскому лесостепному округу.

Общая площадь лесного фонда на территории сельского поселения составляет 941,5 га. Все леса находятся под контролем Рыльского лесничества.

## Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

Территории, благоприятные для строительства, располагаются преимущественно на территориях вокруг населенных пунктов, где уклоны поверхности от 1% до 3-6%, а грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.

Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долине рек, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства занимают менее 1% от общей площади, представляют собой овраги с уклоном поверхности более 200 и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

Нижнемордокский сельсовет относится к II-В климатической зоне.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке корректировки Генерального плана рассматривались 2 варианта развития поселка: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие поселка по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения  (к 2031 году число жителей составит 850 человека). В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселка. К 2016 году число жителей достигнет 1090 человек, к 2031 году – 980 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселка.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселка.

Инновационный вариант развития МО «Нижнемордокский сельсовет»  разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» Курской области.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу поселка достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие поселка. При рассмотрении предложений по развитию территории поселка выявлены следующие возможные варианты решения задач территориального планирования:

- мероприятия по реконструкции ветхого жилищного фонда, не отвечающего современным требованиям, позволяющие улучшить условия проживания людей, уплотнение застройки на реконструируемых территориях;

- использование внутренних резервов территориального развития поселка.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Курской области.

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала поселка, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

## Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы».

- Районная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области на 2012-2015г.г.

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы».

- Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- Областная целевая программа «Об обеспечении муниципальных образований Курской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2011 год».

- Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 - 2015 годы.

- Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

- Районная программа «Развитие образования Глушковского района на 2011-2013 годы».

- Районная программа  «Развитие системы дошкольного образования Глушковского района на 2011-2015г.».

## Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Планировочная структура

Муниципальное образование «Нижнемордокский сельсовет» расположено в северо-восточной  части Глушковского района. В состав сельсовета входят населенные пункты: с.Нижний Мордок, с. Ржава, д. Кекино, с. Высокое, д. Шагарово, с. Юрасово.

Исторической планировочной осью для сельсовета река Сейм. Гидрографическая планировочная ось дополнена автодорогой регионального значения «Хомутовка-Рыльск-Глушково».

Система населенных пунктов и связывающие их коммуникации определяют современную планировочную структуру сельсовета. Планировочными осями поселения являются дороги, связывающие населенные пункты с районным центром – п. Глушково, смежными поселениями и друг с другом.

Планировочным центром Нижнемордокского сельсовета является его административный центр – с. Нижний Мордок, расположенное в 4 км от п. Глушково. Население административного центра составляет 410 человек, расстояние до ближайшей железнодорожной станции пассажирского сообщения (Глушково) - 22 м.

Село расположено в центральной части сельсовета, пересекается автодорогой «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-гр. с Украиной» - Юрасово. В основу архитектурно – планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка и застройка.

В застройке с. Нижний Мордок преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич. В селе функционирует  школа, дом культуры, библиотека, ФАП, узел связи, магазины.

Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности муниципального образования. Его сохранение и развитие имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала,  ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

Баланс земель

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.01.2012г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 3 - Баланс земель на 01.01.2012г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1470,7 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 8354,1 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 100,6 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 941,5 |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 10 867 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 10867га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения 8354,1 га (76,9%) и земли населенных пунктов 1470,7 га (13,5%).

## Экономическая база муниципального образования

Нижнемордокский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет агропромышленную специализацию. Главным  хозяйствующим субъектом  сельсовета является ООО «Агрокомплек Глушковский»  (территориальное подразделение «Заря»).

Расположено предприятие в с. Нижний Мордок, число занятых  на 01.01.2012 г. составило  101человек.

Таблица 4 - Перечень сельскохозяйственных предприятий Нижнемордокского сельсовета

| № п/п | Наименование, орг-правовая форма | Адрес | Численность занятых |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Агрокомплекс Глушковский» территориальное подразделение «Заря» | с. Нижний Мордок | 101 |
| 2 | СПК «Рассвет» | с. Ржава | 168 |

Помимо сельского хозяйства на территории Нижнемордокского сельсовета получил развитие частный бизнес в сфере обслуживания населения – 5 магазинов.

Таблица 5 - Перечень магазинов Нижнемордокского сельсовета по состоянию на 01.01.2012

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Штатная численность сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин ИП «Шестоково» | с. Нижний Мордок, ул. Советская, 16 | 1 |
| 2 | Магазин ИП «Репитенко» | с. Нижний Мордок, ул. Советская, 17 | 1 |
| 3 | Магазин ИП «Муравьева» | с. Ржава, ул. Первомайская, 16-б | 1 |
| 4 | Магазин ИП «Репитенко» | с. Ржава, ул. Первомайская, 17-а | 1 |
| 5 | Магазин ИП «Репитенко» | д. Кекино, Октябрьская, 54-б | 1 |

Проектные предложения

Определяющей сферой экономики муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» на период планирования (до 2031 г.) принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- строительство молочного комплекса на 400 коров в СПК «Рассвет» (с. Ржава);

- увеличение объема целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- разработать мероприятия по выделению земельных участков под строительства промышленных предприятий, предложенного в СТП Глушковского района;

- разработка месторождения песка с последующим строительством карьера по добыче песка, восточнее д.Шагарово, вдоль автодороги (кадастровый номер участка 46:03:130811:3, площадь земельного участка 36468 кв.м).

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Нижнемордокском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 6 - Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы» администрации муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

## Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Нижнемордокском сельсовете, составляет 1128 человек или 7,7 % жителей Глушковского района. Средний состав семьи – 2,6 человека.

Динамика численности населения приведена ниже в таблице.

Таблица 7 - Динамика численность населения Муниципального образования в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения сельсовета, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.1989 г. |  |  | на 01.01.2002 г. |  |  | на 01.01.2012 г. |  |  |
|  |  | Всего | Мужчины | Женщины | Всего | Мужчины | Женщины | Всего | в т.ч. трудоспособного возраста | пенсионеров |
| 1 | село Нижний Мордок | 527 | 252 | 275 | 440 | 196 | 244 | 410 | 243 | 89 |
| 2 | село Ржава | 262 | 122 | 140 | 205 | 94 | 111 | 240 | 136 | 56 |
| 3 | деревня Кекино | 323 | 150 | 173 | 207 | 84 | 123 | 191 | 85 | 78 |
| 4 | село Высокое | 335 | 150 | 185 | 268 | 110 | 158 | 180 | 93 | 40 |
| 5 | деревня Шагарово | 105 | 38 | 67 | 85 | 36 | 49 | 58 | 20 | 31 |
| 6 | село Юрасово | 120 | 50 | 70 | 77 | 34 | 43 | 49 | 26 | 16 |
| Итого |  | 1672 | 762 | 910 | 1282 | 554 | 728 | 1128 | 603 | 326 |

За 1989-2011 гг. демографическая динамика была отрицательной.  Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения  числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо.  Всего за исследуемый период  население сократилось на  544 чел. (в год 24,7 чел.) или на 32,5%  (общая среднегодовая убыль  -  1,4%).

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Нижнемордокском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2031 года.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в Нижнемордокском сельсовете, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселка  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, оттока миграционного притока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 8 - Расчет прогнозной численности населения муниципального образования

| № | Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 1128 | 1128 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % | -1,41 | -0,71 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2016 году, чел | 1050 | 1090 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2031 году, чел. | 850 | 980 |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей  муниципального образования к 2031 году составит 980 человек, на 1 очередь (2016 г.) - 1090 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития города необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития Нижнемордокского сельсовета будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

## Жилищный  фонд

Общая площадь жилых помещений в Нижнемордокском сельсовете на                01.01.2012 г. составляла 37,9 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 33,6 м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 426 индивидуальных домовладений, 142 из них оформлено в частную собственность.

Таблица 9 - Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2012 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 426 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 426 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 37,9 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 100% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | 0% |
|  | -сетевым газом | «-« | 0% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | 0% |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Нижнемордокский  сельсовет» имеют износ от 30 до 60%.

Инженерная обеспеченность жилищного фонда  сельского поселения  является невысокой. На территории сельсовета газифицированных населенных пунктов нет. Централизованное теплоснабжение и канализация отсутствуют.

Проектные предложения

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2031 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 40 м2 общей площади на  человек;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 37,9 тыс.м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд (на начало первой очереди строительства) 37,9 тыс. м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

37 900 – 200 = 37 700 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

980 х 40 = 39 200 м2 общей площади;

где:

980 – численность населения на 01.01.2031 г., человек;

40 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

39 200 – 37 700 = 1 500 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

      - Существующий жилищный фонд – 37,9 тыс.м2 общей площади.

2.  Снос жилищного фонда и потребность в новом жилищном строительстве на I очередь (и до конца расчетного срока) – 200 м.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 10 - Движение жилищного фонда Нижнемордокского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2012 г. | I очередь (2012-2016 г.) | 2017-2031 г. | Всего за период с 2012 по 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 1128 | 1090 | 980 | х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 33,6 | 35 | 40 | х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2012 г. | м2 | 37 900 | х | х | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | х | 200 | 0 | 200 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 37 700 | 38 150 | х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | х | 450 | 1 050 | 1 500 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | 38 150 | 39 200 | х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Снос и расселение жилищного фонда

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 60% на 01.01.2012 г. составляет 200 м2 в общем объеме жилья муниципального образования. Генеральным планом предлагается осуществить переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жилье.

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит 200 м2 общей площади.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2016 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 450 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 35 м2/чел.

Расчетный срок

Объемы нового строительства за 2017-2031 гг.  (также, как и на первую очередь) представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 1 050 м2. Площадь жилищного фонда к 2031 году составит 39200м2, обеспеченность жильем – 40 м2/чел.

## Система культурно-бытового обслуживания

Система культурно-бытового и социального  обслуживания муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» Глушковского района формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 11 - Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Администрация сельсовета | объект | 1 | - | Х |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 200 | 203,8 | 3 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 180 | 99,9 | 1 |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,4 | 50,7 | 2 |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 4 | - | Х |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | 615 | 100 | 4 |
| 7 | Киноустановки (в ДК) | объект | 1 | 100,0 | Х |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 5 | 73,9 | 1 |
| 9 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 180 | 32,2 | 5 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 180 | Х | 5 |
| 10 | Отделения связи | объект | 3 | - | Х |

Результаты анализа свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и  культурно-бытового обслуживания не соответствует нормативным требованиям. Наблюдается дефицит детских дошкольных учреждений.

Образование

Образовательная система – это совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить потребность населения в образовательных услугах и качественном образовании.

Детские дошкольные учреждения

На территории Нижнемордокского сельсовета имеется одно дошкольное образовательное учреждение – детский сад в с. Нижний Мордок. В настоящее время детский сад не действует.

Общеобразовательные школы

Образовательная система Нижнемордокского сельсовета представлена совокупностью образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы населения в образовательных услугах.

Детские дошкольные учреждения на территории муниципального образования отсутствуют.

Система школьного образования Нижнемордокского сельсовета представлена средней  образовательной школой и двумя начальными общеобразовательными школами.

Таблица 12 - Перечень объектов образования на территории МО «Нижнемордокский сельсовет»

| № п/п | Наименование | Место положения | Площадь общая, м2 | Кол-во смен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Нижнемордокская СОШ» | с.Нижний Мордок, пер. Школьный д.2 | 2560,8 | 1 |
| 2 | Высокинский филиал №2 МОУ «Нижнемордокская начальная общеобразовательная школа» | с. Высокое | 190 | 1 |
| 3 | Ржавский филиал №1 МОУ «Нижнемордокская начальная общеобразовательная школа» | с. Ржава, ул. Первомайская,17-г | 65 | 1 |
| Итого |  |  | 2815,8 | х |

Здравоохранение и социальное обеспечение

Фельдшерско-акушерский  пункт (ФАП)- является амбулаторно-поликлиническим учреждением в сельских населенных пунктах.

ФАП обслуживает один-два или более населенных пунктов, расположенных в радиусе 2-5 км от других лечебно-профилактических учреждений (в том числе ФАП) с общей численностью до 3000 человек.

Заведующий ФАП (фельдшер) возглавляет работу по организации и планированию лечебно-профилактической помощи на участке; несет ответственность за оказание своевременной медицинской (доврачебной) помощи при различных острых заболевания и  несчастных случаях.

Система здравоохранения Нижнемордокского сельсовета Глушковского района представлена 4-мя фельдшерско-акушерскими пунктами площадью  184,3 м2.

Таблица 13  -Учреждения системы здравоохранения

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Форма собственности | Площадь общая, м2 | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижнемордокский ФАП | с. Нижний Мордок, советская 15 | Комитет имущества Курской области | 59,1 | 2/- | 1963 | 100 |
| 2 | Кекинский ФАП | д. Кекино, новая 42 |  | 25,2 | 1/- | 1965 | 100 |
| 3 | Высокинский ФАП | с. Высокое, дом 34 |  | 65 | 2/- | 1999 | 30 |
| 4 | Ржавский ФАП | с. Ржава, первомайская 17 |  | 35 | 2/1 | 2000 | 30 |
| Итого |  |  |  | 184,3 | 8 | х | х |

Обеспеченность населения услугами здравоохранения соответствует нормативным рекомендациям.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры поселения является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности, многообразия и целенаправленного воздействия на личность для формирования определенных положительных качеств.

В настоящее время культурная сфера представлена следующими учреждениями.

Таблица 14 -  Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Штатная численность сотрудников | Мощность проектная, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Нижнемордокский центральный сельский Дом культуры | - с. Нижний Мордок | 3/2,5 | 360 |
| 2 | - Кекинский клуб | - д. Кекино | 0,5/- | 115 |
| 3 | - Высокинский клуб | - с. Высокое | 0,5/- | 70 |
| 4 | - Ржавский клуб | - с. Ржава | 0,5/- | 70 |
| 5 | МУК «Нижнемордокская центральная сельская библиотека» | с. Нижний Мордок | 2/- | - |
| Итого |  | х | 9 | х |

Обеспеченность населения учреждения культуры соответствует рекомендациям СП 42.13330.2011.

Спортивные сооружения и спортивные площадки

На территории сельсовета имеется один спортивный зал при МКОУ «Нижнемордокская СОШ» в с. Нижний Мордок. Из спортивных объектов в муниципальном образовании размещены также два стадиона.

Таблица 15 - Перечень физкультурно-спортивных объектов

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Спортивный зал | - с. Нижний Мордок, - пер. Школьный д.2 | 180 | 1994 |

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Сфера представлена предприятиями розничной торговли. Бытовое обслуживание населения отсутствует.

На территории Нижнемордокского сельсовета функционируют 5 магазинов с общей торговой площадью 180 м².

Учреждения торговли и общественного питания представлены в таблице.

Таблица 16 - Характеристика учреждений торговли  и объектов питания

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационарные магазины |  |  |
| 1.1 | Количество объектов | ед. | 5 |
| 1.2 | Торговая площадь | м2 | 180 |
| 2 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий |  |  |
| 2.1 | Количество объектов | ед. | 3 |
| 2.2 | Торговая площадь | м2 | 160 |
| 2.3 | Кол-во | мест | 190 |

Обеспеченность населения учреждения бытового обслуживания не соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13330.2011.

Административно-деловые учреждения

На территории сельсовета имеются следующие административно-деловые учреждения:

- здание администрации муниципального образования в с. Нижний Мордок;

- отделение связи в с. Нижний Мордок;

- отделение связи в с. Высокое;

- отделение связи в с. Ржава.

Культурно-бытовое обслуживание жителей на базе существующих и планируемых (реконструируемых) объектов позволит увеличить диапазон и качество предоставляемых услуг.

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2011 и архитектурно-планировочной структуре генерального плана.

Учреждения образования

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное образование

Потребность населения в дошкольных образовательных учреждениях на расчетный период будет удовлетворяться посредством ДОУ, расположенных в с. Нижний Мордок.

Генеральным планом на расчетный срок строительства предлагается:

- реконструкция здания МДОУ «Нижнемордокский детский сад» для ввода в эксплуатацию;

- организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест обеспеченность населения услугами общеобразовательных школ практически соответствует нормативному уровню, рекомендованному СП 42.13330.2011.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- проведение ремонтов в общеобразовательных школах.

Учреждения здравоохранения

Согласно произведенным расчетам, Нижнемордокский сельсовет почти полностью обеспечен учреждениями здравоохранения. Дополнительную медицинскую помощь население получает в районном центре – п. Теткино и п. Глушково.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- проведение ремонта ФАП в с. Нижний Мордок и в д. Кекино.

Таблица 17 - Расчет объемов мероприятий по территориальному планированию по объектам социального и культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 32 | мест на 1 тыс. чел. | 36 |  | 0,0 | 36 | 100,0 | - | реконструкция детского сада |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 87 | мест на 1 тыс. чел. | 98 | 200 | 203,8 | (102) | -103,8 | - | - |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 10 | - | 0,0 | 10 | 100 | организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 14,52 | на 1 тыс. чел. | 16 | - | 0,0 | 16 | 100,0 | - |  |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 0,2 | - | 0,0 | 0,2 | 100,0 | - | - |
| 4 | Аптеки | объект | 0,16 | на 1 тыс. чел. | 0,2 | - | 0,0 | 0,2 | 100 | - | - |
| 5 | Молочная кухня | порц/сут на 1 ребенка до 1 года | 4 | - | 34 | - | 0,0 | 34 | 100 | - |  |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на 1 ребенка до 1 года | 0,3 | - | 3 | - | 0,0 | 3 | 100 |  |  |
| 7 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест | 1 на 30 человек данной категории | - | 15 | 11 | 71,0 | 4 | 29 | - | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | на 1 тыс. чел. | 0,8 | 0,4 | 50,7 | 0,4 | 49,3 | организация детской спортивной площадки | - |
| 2 | Спортивные залы, в том числе: | м2 площ. зала | 1,4 | на 1 ученика | 180 | 180 | 99,9 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 3 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | на 1 тыс. чел. | 28 | - | 0,0 | 28,2 | 100,0 |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 | при численности населения до 1000 чел. | до 300 | 615 | 100,0 | - | - | - | - |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения/мест | 6-7,5/5-6 |  | 7 | 5 | 73,9 | 2 | 26 | - | - |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | на 1 тыс. чел. | 28 | 28 | 100,0 | - | 0 | - | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 495 | на 1 тыс. чел. | 558 | 180 | 32,2 | 378 | 68 | Х | Х |
|  | магазин продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 151 | на 1 тыс. чел. | 170 | 180 | Х | Х | Х | строительство торгового комплекса на 200 м2 торг.площ. | строительство 2-х магазинов по 100 м2 торг.площ. |
|  | магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площ. | 344 | на 1 тыс. чел. | 388 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мелкооптовый рынок, ярмарка | м2 торг.площ. | по заданию на проектирование |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | на 1 тыс. чел. | 8 | - | - | 8 | 100 | - | - |
| 4 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 45 | - | 0,0 | 45 | 100 | - | строительство кафе на 50 мест |
| 5 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 8 | - | - | 8 | 100 | - |  |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проектирование |  | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. |  | 1 | 3 | 100 | - | - | - | - |
| 3 | Отделение, филиал банка | опер. место | 0,5 |  | 0,6 | - | - | 0,6 | 100 | - |  |
| 4 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | По НПБ 101-95 |  | - | - | - | - | - | - | строительство ОППО в с. Нижний Мордок |

Физкультурно-спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- проведение текущего ремонта спортивного зала при МКОУ «Нижнемордокская СОШ» в с. Нижний Мордок;

- строительство детской спортивной площадки в с. Нижний Мордок.

Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- проведение ремонта зданий центральной сельского Дома культуры в с. Нижний Мордок;

- проведение ремонта зданий клубов в д. Кекино, с. Высокое, с. Ржава;

- проведение ремонта здания библиотеки в с. Нижний Мордок с последующем обновлением и расширением книжного фонда.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Сфера торговли, общественного питания  и бытового обслуживания недостаточно развиты на территории муниципального образования.

В связи с этим генеральным планом первую очередь предусматривается строительство торгового комплекса на 200 м2  торговой площади  в с. Нижний Мордок,  на  расчетный срок -  строительство 2-х магазинов  по 100 м2  торговой площади  в с. Ржава и д. Кекино, строительство кафе на 50мест в с. Нижний Мордок.

Административно-деловые учреждения

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

С учетом положений схемы территориального планирования Глушковского  района генеральным планом на расчетный срок предлагается строительство пожарного поста в с. Нижний Мордок.

## Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт

В настоящее время внешние связи Нижнемордокского сельсовета обеспечиваются автомобильным транспортом.

Через сельсовет проходит дорога общего пользования регионального значения «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-гр. с Украиной». Село Ржава и деревня Шагарово расположены на указанной автодороге.

Остальные населенные пункты автомобильное сообщение получают по дорогам межмуниципального и местного значения. Так же имеется сеть полевых дорог с грунтовым покрытием.

Таблица 18 - Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Нижнемордокского сельсовета

| Наименование дороги | Категория | Покрытие | Протяженность - всего, км | Протяженность – по территории сельсовета, км | Ширина покрытия, м | Искусственное сооружение (наименование, кол-во, протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-гр. с Украиной» | III | а/бетон | 49,7 | 9,3 | 7 | - |
| Итого дорог регионального значения |  |  | 49,7 | 9,3 | х | х |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-гр. с Украиной» - Юрасово | IV | а/бетон | 10,4 | 10,4 | 6 | - |
| «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-гр. с Украиной» - Юрасово Кекино | IV | а/бетон | 4,1 | 4,1 | 6 | - |
| Итого дорог межмуниципального значения значения |  |  | 14,5 | 14,5 | х | х |
| ВСЕГО |  |  | 64,2 | 23,8 | х | х |

Протяженность региональных и межмуниципальных автодорог на территории Нижнемордокского сельсовета составляет 23,8 км; 9,3 км, из которых – дороги регионального значения (все асфальтированы). Местные автодороги в основном не имеют твердого покрытия.

Пассажирские и грузовые перевозки

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Нижнемордокский сельсовет с районным центром связан пригородным маршрутом. Рейсы выполняются три раза в неделю.

Внутренние пассажирские перевозки в населенных пунктах сельсовета не осуществляются.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  и железнодорожным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет»  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Генеральным планом на первую очередь (до 2016 г.) строительства предлагается:

- нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

На расчетный срок в качестве мероприятий (с учетом положений схемы территориального планирования Глушковского района) генеральным планом определена реконструкция автодороги «Хомутовка – Рыльск – Глушково – Теткино» – граница с Украиной.

Реконструкция дорог с твердым покрытием позволит улучшить качество жизни населения. Из-за низкого качества асфальтированных дорог объекты социальной инфраструктуры – здравоохранения, образования, культуры и др. – используются не на полную мощность, так как население переезжает в более благоустроенные населенные пункты, что ограничивает возможности учреждений по выполнению их функциональных обязанностей.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования.  Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть Нижнемордокского сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 19 - Параметры улиц и дорог сельского поселения

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Главной улицей административного центра сельсовета  является улица Центральная протяженностью 1,0 км. Прочие улицы определены как улицы в жилой застройке.

Таблица 20 - Перечень и характеристика улиц сельсовета в разрезе населенных пунктов

| № п/п |  |  | Наименование | Протяженность, м | Категория улицы | Тип покрытия | Потребность в ремонте/замене дорожного покрытия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Нижний Мордок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ул. Центральная | 1000 | главная | а/бетон | 400 |
| 2 |  |  | ул. Молодежная | 1000 | улица в жилой застройке | а/бетон | 1000 |
| 3 |  |  | ул. Советская | 2000 | улица в жилой застройке | а/бетон | 2000 |
| Всего по населенному пункту |  |  |  | 4000 | х | х | 3400 |
| с.Ржава |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ул. Колхозная | 700 | улица в жилой застройке | грунт | 700 |
| 2 |  |  | ул. Комсомольская | 500 | улица в жилой застройке | а/бетон | 500 |
| 3 |  |  | ул. Луговая | 2100 | улица в жилой застройке | грунт | 2100 |
| 5 |  |  | ул. Первомайская | 1000 | улица в жилой застройке | а/бетон | 1000 |
| 6 |  |  | ул. Ударная | 2000 | улица в жилой застройке | грунт | 2000 |
| Всего по населенному пункту |  |  |  | 6300 | х | х | 6300 |
| д.Кекино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ул. Набережная | 2300 | улица в жилой застройке | грунт | 2300 |
| 2 |  |  | ул. Новая | 500 1500 | улица в жилой застройке | а/бетон грунт | 500 1500 |
| 3 |  |  | ул. Октябрьская | 1500 | улица в жилой застройке | а/бетон | 1500 |
| Всего по населенному пункту |  |  |  | 5800 | х | х | 5800 |
| с. Высокое |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Улицы без названия | 1000 3500 | улица в жилой застройке | а/бетон грунт | 1000 3500 |
| Всего по населенному пункту |  |  |  | 4500 | х | х | 4500 |
| д. Шагарово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Улицы без названия |  | 2300 | улица в жилой застройке | грунт | 2300 |
| Всего по населенному пункту |  |  |  | 2300 | х | х | 2300 |
| с.Юрасово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия |  |  | 1500 | улица в жилой застройке | грунт | 1500 |
| Всего по населенному пункту |  |  |  | 1500 | х | х | 1500 |
| Итого |  |  |  | 24400 | х | х | 23800 |

Общая протяженность улиц населенных пунктов муниципального образования равна  24,4 км.

Более половины улиц  (15,9 км) не имеет твердого покрытия либо требуют реконструкции твердого покрытия. Таким образом, в сельсовете существует проблема благоустройства улично-дорожной сети.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет».

На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием (15,9 км)

- формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях.

Генеральным планом на расчетный срок  в качестве  мероприятий определено восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах (около 9 км).

## Инженерное оборудование территории

Водоснабжение

Источниками водоснабжения населения Нижнемордокского сельсовета служат, в основном, подземные воды. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из артезианских скважин и колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. на водоразборные колонки.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 100-150мм, давление 1-4кг/см2, производительность 18-28 м3 /час.

Всего на территории сельсовета 9 водонапорных башен, 9 артезианских скважин, 29,4 км магистральных сетей. Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 30-63%, требуется капитальный ремонт.

Таблица 21 - Система водоснабжения МО «Нижнемордокский сельсовет»

| № п/п | Число колодцев | Число водонапорных скважин | Число водозаборных колонок | Другие электрические и механические источники | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 9 | 61 | - | 29,4 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централи-зованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной. Из 9 водонапорных башен оборудованы устройствами для забора воды 4.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 - 150мм, давление 1-4кг/см2,  расход воды до 37л/с, установлены 13 гидрантов.

В целом, системой наружного противопожарного водоснабжения (забором воды из системы ОХПВ) оборудованы территории всех населенных пунктов.

Противопожарное водоснабжение населенных пунктов не вполне отвечает установленным требованиям.

Противопожарную защиту территории сельсовета осуществляет ПЧ-23 ОГУ «ППС Курской области», а также в соответствии с планом привлечения сил и средств – ДПО  сельсовета без автоцистерн.

Более 90% населенных пунктов сельсовета находятся  (17- 27км) вне  радиуса, обеспечивающего нормативное прибытие сил и средств ППС.

Размещение подразделений пожарной охраны, не обеспечивает нормативное прикрытие  населенных пунктов, не соответствует положениям статьи 76 "Техническо-го регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. Требуется размещение ОППО в с. Нижний Мордок.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет»  генеральным планом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2031 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.)  на      I очередь в объеме  71 л/сутки, на расчетный срок  - 78 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1090 и 980 человек, соответственно.

Таблица 22 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 1090 | 980 | 71 | 78 | 77 | 76 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 8 | 8 |
| Поливка зеленых насаждений | 1090 | 980 | 50 | 50 | 55 | 49 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 140 | 133 |

Таблица 23 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 77 | 76 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности | х | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 93 | 92 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 3,9 | 3,8 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности | х | 4,2 | 4,2 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 16,3 | 16,1 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 4,51 | 4,46 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 386 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

1×10×3×36001000=108м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- замену изношенных водопроводных сетей;

- обеспечение  производительности водозаборных сооружений  не менее 386  м3/сутки  - строительство электромеханических водозаборных установок на территории сельсовета;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- тампонаж неработающих скважин;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На расчетный срок генеральным планом предусмотрена прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки.

Водоотведение

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Такое положение вызывает необходимость организации очистки сточных вод.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Нижнемордокского сельсовета.

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных на территории п. Глушково. Здесь сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах.

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 24 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 1090 | 980 | 71 | 78 | 77 | 76 |
| Неучтенные расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) | Х | Х | Х | Х | 4 | 4 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 81 | 80 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 80 м3/сутки (I очередь 81 м3/сутки).

Таблица 25 - Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 81 | 80 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 3,4 | 3,3 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 1,92 | 1,92 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 6,5 | 6,4 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 1,80 | 1,78 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 156 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения в п. Глушково.

Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий отсутствует. Производственные территории также не обеспечены централизованным теплоснабжением.

Основной вид топлива - газ. Часть индивидуальной  жилой застройки имеет печное отопление.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки  будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Газоснабжение

В настоящее время на территории Нижнемордокского сельсовета газифицированных населенных пунктов нет. В перспективе газоснабжение поселения будет осуществляться на базе природного сетевого газа от ГРП д. Серповка.

Проектные предложения

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- строительство межпоселкового газопровода с. Кекино – с. Нижний Мордок – с. Высокое – с. Ржава – с. Лещиновка – с. Будки;

- подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от подстанции 110/10 кВ «Глушково», расположенной в п. Глушково.  Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

По территории сельсовета проходят 27,6 км линий  электропередач  напряжением 10 кВ. В пределах поселения размещено 18 трансформаторных подстанций (различной мощности), обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов сельсовета

Потребление электрической энергии достигает 30-55% от мощности трансфор-маторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые ра-боты по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрена замена ветхих участков линий электропередач и подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено подключение к системе электроснабжения новых объектов.

Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты  муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» от районного узла связи (п.Глушково).

В селе Нижний Мордок, в селе Ржава и в селе Высокое размещены автоматические телефонные станции. Протяженность линий связи в пределах муниципального образования составляет 10,5 км.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение,  радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург-5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал»

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Почтовая связь

На территории сельсовета располагаются следующие почтовые отделения:

- отделение связи в с. Нижний Мордок;

- отделение связи в с. Высокое;

- отделение связи в с. Ржава.

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2031 год составит 980  человека. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 2,6 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 377 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 377 единицам:

980 : 2,6 = 377 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

980– прогнозная численность населения на расчетный срок;

2,6 – прогнозный средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

377* 0,07 = 26 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

980 : 1000 * 4 = 4 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

377+26+4=407 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы не установлены.

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- обеспечение общей мощности действующей АТС не менее  407 номеров;

- установка 4 таксофонов на территории сельсовета;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

## Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета водоразделов, в границах водосборных бассейнов  по направлению к овражно-балочной сети (вертикальная планировка территории, устройство системы поверхностного водоотвода, строительство дренажных, ливневых коллекторов,   очистных сооружений), со сбросом очищенных вод в р. Сейм.

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета.

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории поселения, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

На одного жителя сельсовета приходится 17,7 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Нижнемордокского сельсовета  в расчетном периоде будет приходиться 20,4 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимых для нормализации экологической обстановки.

Таблица 26  -Расчет обеспеченности зелеными насаждениями до 2031 г.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 1090 | 980 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений | га | 1,3 | 1,2 |
| 4 | Площадь зеленых насаждений поселения на 01.01.2012 г. - всего | га | 2 | 2 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 18,3 | 20,4 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений (-)недостаток, (+) избыток - всего | га | 0,69 | 0,82 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | 6,3 | 8,4 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации сельсовета предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

## 2.11 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Организованная уборка мусора в сельском  поселении отсутствует. Население самостоятельно вывозит мусор на свалки.

Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах.

В настоящее время на территории Нижнемордокского сельсовета размещено 7 кладбищ общей площадью 7,5 га.

Таблица 27  -Перечень кладбищ, расположенных на территории муниципального образования

| Объект | Место расположения | Количество, ед. | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | с. Нижний Мордок | 2 | 1,2 | 5 | 50 |
|  | с. Высокое | 1 | 1,8 | 5 | 50 |
|  | с. Ржава | 1 | 2,2 | 5 | 50 |
|  | д. Шагарово | 1 | 0,7 | 5 | 50 |
|  | д. Кекино | 1 | 0,7 | 5 | 50 |
|  | западнее д. Кекино | 1 | 0,9 | 5 | 50 |
| Итого |  | 7 | 7,5 | х | х |

На территории сельсовета имеются скотомогильники, в том числе – 4 сибиреязвенных.

Таблица 28 - Перечень скотомогильников, расположенных на территории Нижнемордокского сельсовета

| Населенный пункт | Площадь скотомогильника (кв.м.) | Первое захоронение биологических отходов в скотомогильник (год) | Захоронение животных, павших от сибирской язвы (год) | Действующий скотомогильник или «законсервированный» | Соответствие ветсанправилам | В чьем ведении находится |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Высокое | 60 | 2003 | - | действующий | не соответств | СПК “Рассвет” |
| Н-Мордок | 6 | 2003 | - | законсервированный | не соответств | бесхозный |
| с.Ржаво | 6 | - | 1964 г. | Законсервированный | соответств | Н-Мордокское МО |
| с.Высокое | 6 | - | 1960 г. | Законсервированный | соответств | Н-Мордокское МО |
| Кекино | 6 | - | 1963 г. | Законсервированный | соответств | Н-Мордокское МО |
| Н-Мордок | 6 | - | 1958 г. | Законсервированный | соответств | Н-Мордокское МО |

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета  входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 324 тонн/1515 м3.

Таблица 29 - Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчетный срок |  |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 1090 | 980 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 327 | 1635 | 294 | 1470 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 000 | 5 000 | 6 | 6 | 9 | 9 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 357 | 1680 | 324 | 1515 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

1515 : 365 х 1,2 = 4,9 м3

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

4,9  х 2 ≈ 10 шт

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 10 контейнеров.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» будут вывозиться на полигон ТБО в п. Глушково, запланированный к строительству схемой территориального планирования Глушковского района до 2015 г.

Примерный расчет  площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов  приведен ниже:

1515 * 20  / 10 = 3030 м2 или 0,3 га

где: 20 – расчетный период, лет;

1515 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете  до 2031 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной  0,3 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- строительство межмуниципального полигона ТБО;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 10-ти контейнеров.

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 980 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной  0,24 га. Действующие кладбища располагают указанной свободной площадью.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в  Глушковском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнемордокскогосельсовета  проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы  не отмечалось.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в поселении в целом хорошая.

Муниципальное образование «Нижнемордокский сельсовет» не расположен в зоне катастрофического затопления, возможных разрушений, находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае аварии на Курской АЭС, в зоне радиационной опасности в случае аварии на Нововоронежской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории муниципального образования не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Особо охраняемые природные территории

В муниципальном образовании «Нижнемордокский сельсовет» согласно постановлению главы администрации Курской области от 20.07.2012 № 607- па  к особо охраняемым природным  территориям регионального значения, планируемым к созданию на территории сельсовета, относится зоологический (боброво-выхухолевый) заказник «Ломовое». Площадь, занимаемая заказником, составляет 2,6 га.

На сегодняшний день территория природного заказника не зарезервирована для придания его статуса особо охраняемых ни по инициативе органов местного самоуправления, ни  по инициативе  природоохранных органов.

Проектные предложения

Необходимость придания природного заказника Нижнемордокского сельсовета статуса особо охраняемых территорий обусловлена их ландшафтно-экологической и эстетической ценностью.

Генеральным планом на первую очередь предлагается создать условия (администрацией поселения) для реализации указанных мероприятий.

### Зоны охраны объектов культурного наследия

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории сельсовета, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

В муниципальном образовании имеется одиннадцать выявленных памятников археологии. Их характеристика приведена в следующей таблице.

Таблица 30  -Перечень памятников историко-культурного наследия муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет»

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1. | Селище Нижний Мордок | с. Нижний Мордок | выявленный |
| 2. | Поселение Ржава-1 | с. Ржава | выявленный |
| 3. | Поселение Ржава-2 | с. Ржава | выявленный |
| 4. | Поселение Ржава-3 | с. Ржава | выявленный |
| 5. | Селище Ржава-1 | с. Ржава | выявленный |
| 6. | Селище Ржава-2 | с. Ржава | выявленный |
| 7. | Поселение Юрасово-1 | с. Юрасово | выявленный |
| 8. | Поселение Юрасово-2 | с. Юрасово | выявленный |
| 9. | Поселение Юрасово-3 | с. Юрасово | выявленный |
| 10. | Поселение Юрасово | с. Юрасово | выявленный |
| 11. | Шагарово поселение 2(Шагарово 3) | 0,3 км к Ю от д., всхолмление на краю первой надпойменной террасы правого берега р. Сейм | выявленный |

Проектные предложения

Необходимо провести оценку состояния памятников, и при необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.  Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории сельсовета, приведена в следующей таблице.

Таблица 31 - Ширина водоохранных зон водных объектов муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет»

| № п/п | Водный объект | Ширина ВЗ, м | Примечание к ширине ВЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Сейм | 200 | от береговой линии |
| 2 | озера, пруды | 50 | - |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов муниципального образования  необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м для озер, прудов, а для р.Сейм 200 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др. Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

В пределах границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, которые определены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Таблица 32 - Регламенты использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов. |
| Водоохранная зона |  |
| - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - проведение авиационно-химических работ; - применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - использование навозных стоков для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. - движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов. |

На территории Нижнемордокского сельсовета нарушений указанных регламентов не выявлено.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнемордокского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

- для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

- на водотоке:

- должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

- граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

– при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

- на водоемах:

- должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

- боковые границы должны быть удалены на расстояние:

– при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

– при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

- на водотоке:

- вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

- боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

- на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 33 - Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 34 - Перечень объектов, имеющих  класс опасности и расположенных на территории сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности | Нормативная санитарно-защитная /охранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | автодороги IV-V категории (придорожная полоса) | - | 50 |
|  | фермы КРС, свиней | IV | 100 |
|  | ЛЭП 10Кв | - | 15 |
|  | скотомогильники | I | 1000 |
|  | кладбища | V | 50 |

На территории поселения расположено более 10 объектов, для которых требуется организация СЗЗ.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 35 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Основополагающими для развития территории муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» являются проектные решения, связанные с выделением в пределах поселения зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1).

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет» Глушковского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации  представлен в следующей таблице.

Таблица 36 - Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство молочного комплекса на 400 коров в СПК «Рассвет» (с. Ржава) | объект | 1 | экономический рост, увеличение занятости населения |  |
| 2 | Реконструкция здания МДОУ «Нижнемордокский детский сад» | объект | 1 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |  |
| 3 | Строительство торгового комплекса на 200 м2 торговой площади в с. Нижний Мордок | объект | 1 |  |  |
| 4 | Строительство пожарного поста в с. Нижний Мордок | объект | 1 |  |  |
| 5 | Строительство детской спортивной площадки в с. Нижний Мордок | объект | 1 |  |  |
| 6 | Проведение ремонтов в общеобразовательных школах | х | х |  |  |
| 7 | Проведение ремонта ФАП в с. Нижний Мордок и в д. Кекино | х | х |  |  |
| 8 | Проведение текущего ремонта спортивного зала при МКОУ «Нижнемордокская СОШ» в с. Нижний Мордок | х | х |  |  |
| 9 | Проведение ремонта зданий центральной сельского Дома культуры в с. Нижний Мордок | х | х |  |  |
| 10 | Проведение ремонта зданий клубов в д. Кекино, с. Высокое, с. Ржава | х | х |  |  |
| 11 | Проведение ремонта здания библиотеки в с. Нижний Мордок с последующем обновлением и расширением книжного фонда | х | х |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 450 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 35 м2 |  |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием | км | 15,9 | повышение комфортности проживания |  |
| 2 | Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях | х | х | обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории нового строительства |  |
| Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена изношенных водопроводных сетей | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| 2 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 386 м3/сутки - строительство электромеханических водозаборных установок на территории сельсовета | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| 3 | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| 4 | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3) | объект | 1 | повышение комфортности проживания |  |
| 5 | Оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков (156 м3/сут.) на канализационно-очистные сооружения п. Глушково | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| 6 | Строительство межпоселкового газопровода с. Кекино – с. Нижний Мордок – с. Высокое – с. Ржава – с. Лещиновка – с. Будки | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| 7 | Строительство поселковых газораспределительных сетей низкого давления | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| 8 | Подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки. | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| 9 | Замена ветхих участков линий электропередач | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| 10 | Подключение к системе электроснабжения сельсовета запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | х | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |  |
| 2 | Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | х | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |  |
| 3 | Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 10-ти контейнерами | х | х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |  |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | х | - | улучшение экологического состояния поселения |  |
| 2 | Разработка схемы обращения с отходами | х | - | улучшение экологического состояния поселения |  |
| 3 | Улучшение качества дорожных покрытий | х | - | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |  |
| 4 | Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | х | - | улучшение экологического состояния поселения |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2-х магазинов по 100 м2 торговой площади в с. Ржава и д. Кекино | объект | 2 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |  |
| 2 | Строительство кафе на 50 мест в с. Нижний Мордок | объект | 1 |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 1050 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 40 м2 |  |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах | км | 9 | повышение комфортности проживания |  |
| 2 | Реконструкция автодороги «Хомутовка – Рыльск – Глушково – Теткино» – граница с Украиной | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| 2 | Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| 3 | Подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| 4 | Обеспечение населения телефонной связью | номеров | 407 | повышение комфортности проживания |  |
| 5 | Установка таксофонов | единиц | 4 | повышение комфортности проживания |  |
| 6 | Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда | х | х | повышение комфортности проживания |  |
| 7 | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории | х | х | инженерная подготовка и благоустройство территории |  |

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала сельсовета – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет  уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И КОНЫШЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Курской области и Глушковского муниципального района Курской области определены  в отношении Нижнемордокского  сельсовета  на I очередь строительства следующие мероприятия:

- строительство молочного комплекса на 400 коров в СПК «Рассвет» (с. Ржава);

- строительство межпоселкового газопровода с. Кекино – с. Нижний Мордок – с. Высокое – с. Ржава – с. Лещиновка – с. Будки;

- строительство электромеханических водозаборных установок на территории сельсовета;

- расчистка русла р. Сейм;

- строительство пожарного поста в с. Нижний Мордок.

На расчетный срок запланированы мероприятия:

- реконструкция автодороги «Хомутовка – Рыльск – Глушково – Теткино» – граница с Украиной;

- приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для принятия их в сеть дорог общего пользования;

- строительство водопроводных сетей во всех населенных пунктах сельсовета.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом на I очередь  и расчетный срок не предусмотрено мероприятий по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет», и последующего изменению баланса земель.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕМОРДОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Таблица 37 – Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «Нижнемордокский сельсовет»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 10 867 | 10 867 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1470,6 | 1470,6 |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) | га | 438,1 | 441,3 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 26,5 | 28,6 |
| 1.1.3 | Зона производственного использования (П) | га | 3,8 | 3,8 |
| 1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га | 36,6 | 46,4 |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Зона специального назначения (Сп) | га | 6,8 | 6,8 |
| 1.1.8 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 958,8 | 943,7 |
| 1.1.9 | Зона особо охраняемых территорий - От | га | 0 | 0 |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | 0 | 0 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 99,3 | 99,3 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 8354,1 | 8354,1 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 941,5 | 941,5 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | 1,3 | 1,3 |
| 1.7 | Зона особо охраняемых территорий | га | 0 | 0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 1128 | 980 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения | 100 | 86,9 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 0,10 | 0,09 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 277 | 241 |
|  |  | % | 24,6 | 24,6 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 603 | 524 |
|  |  | % | 53,5 | 53,5 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 326 | 215 |
|  |  | % | 22,0 | 22,0 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 33,6 | 40,0 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 37 900 | 39 200 |
|  |  | кол-во домов | 426 | 441 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 37 900 | 39 200 |
|  |  | кол-во домов | 426 | 441 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100,0 | 100 |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 1 500 |
|  |  | кол-во домов | - | 15 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 3,8 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 1 500 |
|  |  | кол-во домов | - | 15,0 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 100 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | 200 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 13,3 |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 200 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 13,3 |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | - | 37 700 |
|  |  | кол-во домов | - | 424 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | - | 96,2 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 37 700 |
|  |  | кол-во домов | - | 424 |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | - | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | объекты учебно-образовательного назначения | мест | 200 | 200 |
| 4.2 | объекты здравоохранения | объект | 4 | 4 |
| 4.3 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 3 | 4 |
| 4.4 | объекты культурно-досугового назначения | объект | 5 | 5 |
| 4.5 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 180 | 580 |
| 4.6 | объекты общественного питания | посадочных мест | 190,0 | 240,0 |
| 4.7 | организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.9 | объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | - |
| 4.10 | объекты связи | объект | 3 | 3 |
| 4.11 | объекты специального назначения |  | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | протяженность основных улиц и проездов - всего | км | 24,4 | 24,4 |
|  | в том числе: - главных улиц | км | 1,0 | 1,0 |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов | км | 23,4 | 23,4 |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | - | - |
| 5.5 | протяженность железных дорог | км | - | - |
| 5.6 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 133,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | 76,0 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 57,0 |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | - | 386 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | - | 386 |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 8 |
| 6.1.5 | протяженность сетей водоснабжения | км | 29,4 | 29,4 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | - | 80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | 76 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | - | 4,0 |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | 156 |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/в год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт·ч/в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/в год | - | - |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс.кВт·ч | - | - |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт·ч | - | - |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок: | МВА | - | - |
| 6.3.4 | протяженность сетей | км | 27,6 | 27,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | потребление тепла - всего | тыс. Гкал | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал | - | - |
|  | - на отопление учреждений соцкультбыта | тыс. Гкал | - | - |
| 6.4.2 | протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | 100 |
| 6.5.2 | источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 377 | 407 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября1997г. № 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "О градостроительной деятельности в Курской области" (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

- Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

- Постановление Правительства Курской области от 21.11.2005 № 162 (ред. от 13.11.2010) "О реализации на территории Курской области положений Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (вместе с "Порядком принятия Правительством Курской области акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Курской области");

- Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об охране окружающей среды на территории Курской области" (принят Курской областной Думой 19.02.2004);

- Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об объектах культурного наследия Курской области" (принят Курской областной Думой 22.12.2005);

- Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Культура Курской области на 2011 - 2015 годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);

- Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 N 464-па (ред. от 20.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (вместе с "Подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области" на 2012 - 2015 годы", "Подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области" на 2011 - 2015 годы");

- Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)";

- Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па "Об утверждении областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы";

- Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО "О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы" (принят Курской областной Думой 24.02.2011);

- Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 N 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах";

- Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 N 310 (ред. от 19.10.2011) "Об областной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Глушковского район» Курской области;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Сводный статистический ежегодник Курской области. 2010г. Курск, 2010;

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2011г.;

- Интернет-сайты:

- http://adm.rkursk.ru/;

- http://www.minregion.ru;

- http://rkursk.ru.